| DiagRover Manuel Utilisateur Discovery II · Range Rover P38 · 1998–2004 CONNECTER • LIRE • COMPRENDRE • REPARER | Hardware Arduino Nano 33 BLE + SparkFun STN1110 Budget total ~ 77 € |
| --- | --- |

La cle a douille informatique — 77€ contre 900€ pour un Nanocom, acces complet niveau concessionnaire.

# Table des matieres

01 INTRODUCTION ET PHILOSOPHIE

# 1. DiagRover — Ce que c'est

DiagRover est un outil de diagnostic automobile open-source, concu specifiquement pour la Land Rover Discovery Series II et le Range Rover P38A (1998-2004). Il remplace le Testbook T4 officiel d'Omitec, vendu 900€+ d'occasion, pour un cout materiel de 77€.

Ce n'est pas un simple lecteur de codes OBD. DiagRover communique directement avec l'ensemble des calculateurs du vehicule — moteur, carrosserie, freins, suspension, immobiliseur — en utilisant les memes protocoles KWP2000 et CAN que l'outillage concessionnaire d'origine.

## 1.1  Ce que DiagRover n'est pas

- Un lecteur OBD generique (ELM327) — les fonctions BECM, EAS, ACE, codage injecteurs, programmation cles ne sont pas accessibles via OBD standard

- Un outil de tuning cartographie — DiagRover lit et protege, n'altere pas les calibrations moteur

- Un outil universel — il est specialise Discovery II / P38, ce qui lui permet d'etre precis et fiable

## 1.2  Philosophie user centered

L'interface DiagRover est construite autour d'un principe unique : la voiture parle d'abord, l'outil traduit, le proprietaire decide. Chaque information est presentee dans l'ordre de la vraie question : est-ce que je peux rouler ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que je fais ?

PRINCIPE Le verdict de securite toujours en premier Avant tout code technique, avant tout menu, DiagRover repond a la question reelle : ROULER / ROULER AVEC PRECAUTION / NE PAS ROULER. Ce verdict est base sur l'analyse combinee de tous les codes actifs de tous les ECU.

02 HARDWARE — MONTAGE ET CONNEXION

# 2. Hardware DiagRover

DiagRover reproduit l'architecture du boitier VCSI Omitec (coeur du Testbook T4) avec deux composants principaux :

## 2.1  Liste des composants (~77€)

| Composant | Prix | Role |
| --- | --- | --- |
| Arduino Nano 33 BLE (ABX00030) | ~22€ | Cerveau : protocoles, VOM, USB CDC |
| SparkFun OBD-II UART (STN1110) WIG-09555 | ~35€ | Interface vehicule : K-Line + CAN en hardware |
| Cable DB9 femelle -> J1962 male ⚠️ a commander | ~3€ | Liaison vers prise OBD du vehicule |
| Shield proto Nano + composants VOM | ~10€ | Multimetre integre : V / Ohm / A / Hz |
| Cable USB-A -> Micro-USB | ~2€ | Liaison PC — donnees + alimentation Nano |
| Divers (condensateurs, resistances, jacks) | ~5€ | Circuit VOM sur shield |
| TOTAL | ~77€ | vs Nanocom ~350€ / T4 Omitec ~900€ |

## 2.2  Architecture — Clone du boitier VCSI Omitec

DiagRover — Architecture hardware ────────────────────────────────────────────────────────── TESTBOOK T4 (original) DIAGROVER (clone) ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ Dell Latitude │ │ PC / Laptop │ │ Windows XP │ │ Win/Linux/macOS │ │ RDS / IDS │ = │ DiagRover.py │ └──────┬───────────┘ └──────┬───────────┘ │ Ethernet (propriétaire) │ USB CDC ┌──────▼───────────┐ ┌──────▼───────────┐ │ VCSI Omitec │ = │ Nano 33 BLE │ │ VOM integre │ │ + Shield VOM │ │ Transceiver │ │ STN1110 │ └──────┬───────────┘ └──────┬───────────┘ │ D-type 25 broches │ DB9 → J1962 ┌──────▼───────────┐ ┌──────▼───────────┐ │ Land Rover │ │ Land Rover │ │ Discovery 2 │ │ Discovery 2 │ └──────────────────┘ └──────────────────┘

## 2.3  Schema de connexion

### Nano 33 BLE <-> SparkFun STN1110

Schema connexion Nano <-> STN1110 ────────────────────────────────────────────────────────── Nano 33 BLE SparkFun STN1110 D0 (RX) <──────── TX D1 (TX) ────────> RX GND ──────── GND (masse commune OBLIGATOIRE) (STN1110 alimente par OBD 12V — pas de VCC depuis Nano) # Niveaux 3.3V : Nano 33 BLE + STN1110 sont les deux 3.3V # Aucun level shifter ni pont diviseur sur la liaison UART

### Connecteur OBD J1962 (via cable DB9)

Pinout DB9 -> J1962 ────────────────────────────────────────────────────────── DB9 SparkFun J1962 OBD-II Pin 2 ──────> Pin 7 (K-Line — TD5, BCU MY98-01, Immo) Pin 3 ──────> Pin 6 (CAN High — BCU MY02+, ABS, SLS) Pin 4 ──────> Pin 4/5 (Masse / GND vehicule) Pin 5 ──────> Pin 14 (CAN Low) VBAT <────── Pin 16 (12V batterie — alimente STN1110)

ATTENTION Cable DB9 -> J1962 : a commander separement Ce cable n'est PAS inclus avec la carte SparkFun. Commander 'OBD2 DB9 female to J1962 male' (~3€ AliExpress). Verifier le pinout a reception : DB9 pin 2 = K-Line, pin 3 = CAN High.

## 2.4  Sequence d'initialisation STN1110

A chaque connexion USB, le firmware Nano execute automatiquement la sequence suivante. L'utilisateur n'a rien a faire — DiagRover prend la main.

Sequence init STN1110 (automatique) ────────────────────────────────────────────────────────── 1. Serial1.begin(9600) <- STN1110 demarre a 9600 2. sendAT('ATZ') <- reset, attend STN1110 vX.X.X 3. delay(1000) <- delai post-reset obligatoire 4. sendAT('STBR115200') <- passage a 115200 baud 5. Serial1.begin(115200) 6. sendAT('ATE0') <- no echo 7. sendAT('ATH1') <- headers ON (indispensable) 8. sendAT('ATS0') <- no spaces 9. sendAT('ATCAF1') <- CAN auto format 10. sendAT('ATAL') <- allow long messages 11. sendAT('ATRV') <- sanity check tension batterie 12. sendAT('1A92') <- detection NNN vs MSB 13. Charge profil vehicule SQLite

03 CONNEXION ET IDENTIFICATION VEHICULE

# 3. Connexion et Identification

## 3.1  Branchement

- Brancher le cable USB entre le PC et le Nano 33 BLE

- Brancher le cable DB9 -> J1962 entre le STN1110 et la prise OBD du vehicule

- Mettre le contact en position 2 (accessoires ON, moteur OFF)

- Lancer DiagRover — la connexion est detectee automatiquement

## 3.2  Detection automatique NNN vs MSB

Des la connexion etablie, DiagRover identifie le type d'ECU moteur via la commande constructeur 1A92. Cette detection est critique avant tout codage d'injecteurs ou toute programmation ECU.

Detection type ECU Td5 ────────────────────────────────────────────────────────── Commande : ATSH 8110F0 puis 1A 92 >> Reponse NNN : 8190F0 09 5A 92 4E 4E 4E ... (bytes 4-6 = 'NNN') Injecteurs : codes A-U (modulo 16) — plage 0-15 (10P) / 0-9 (15P) >> Reponse MSB : 8190F0 09 5A 92 4D 53 42 ... (bytes 4-6 = 'MSB') Injecteurs : codes modulo 4 — plage 0-3 uniquement >> Type sauvegarde dans vehicles.ecu_type (SQLite) Profil vehicule mis a jour

IMPORTANT Bug Nanocom documente sur les ECU MSB Le Nanocom autorise silencieusement des codes injecteurs hors plage qui sont tronques par l'ECU hardware. DiagRover refuse tout code > 3 sur MSB et valide la coherence map/ECU sur NNN. Protection contre la corruption ECU.

## 3.3  Scan global — Verdict de securite

Apres identification, DiagRover scanne tous les ECU disponibles en parallele et affiche immediatement le verdict de securite. C'est la premiere chose que vous voyez. Toujours.

DiagRover — Sante globale — Disco II Td5 2001 ────────────────────────────────────────────────────────── Scan complet : 6 ECU interroges ¦ Contact ON ¦ 13.7V ───────────────────────────────────────────────────────── VERDICT SECURITE : ROULER AVEC PRECAUTION ───────────────────────────────────────────────────────── VERT Moteur TD5 (KWP2000) OK — 0 code actif VERT Freins ABS / ETC (CAN) OK — 0 code actif VERT Boite auto ZF (CAN) OK — 0 code actif AMBRE Carrosserie BCU (CAN/KLine) ATTN — 2 codes ROUGE Suspension SLS (CAN) DEFAUT — 3 codes VERT Immobiliseur (KWP slow) OK — 0 code actif ───────────────────────────────────────────────────────── >> Systeme prioritaire : SLS [ Appuyer ENTREE pour voir ]

04 DIAGNOSTIC — CODES DEFAUTS

# 4. Codes Defauts (DTC)

## 4.1  Lecture des codes

DiagRover lit simultanement les codes defauts de tous les modules. Chaque code est presente avec sa traduction en francais, son statut (actif/passif/intermittent), et le verdict de securite qui lui est associe.

DiagRover — Codes SLS ────────────────────────────────────────────────────────── SLS (Suspension electronique) — 3 codes ───────────────────────────────────────────────────────── ROUGE C1A04 ACTIF Compresseur — circuit ouvert Impact : SLS bloquee en position route Securite : ROULER sur route uniquement AMBRE C1A06 ACTIF Valve commande — hors plage Note : lie a C1A04 — traiter compresseur d'abord GRIS C1A10 PASSIF Fuite detectee AVD (ancien code) Memorise. Non actif actuellement. ───────────────────────────────────────────────────────── [ D = Diagnostic guide ] [ E = Effacer ] [ Q = Quitter ]

## 4.2  Statuts des codes — ce que ca veut dire

| ACTIF (rouge) | La panne est presente maintenant. L'ECU voit le defaut en ce moment. |
| --- | --- |
| PASSIF (gris) | La panne a ete vue mais n'est plus presente. La voiture l'a memorisee. |
| INTERMITTENT (orange) | Apparait et disparait. Souvent connexion/harnais defaillant. |
| Freeze Frame | Etat du moteur au moment exact du declenchement — RPM, temp, vitesse... |

## 4.3  Freeze Frame — L'etat de la voiture au moment de la panne

Pour chaque code actif, DiagRover affiche les valeurs de tous les capteurs au moment exact ou la panne s'est declenchee. Reproduisez les conditions de panne sans rouler.

DiagRover — Freeze Frame P0110 ────────────────────────────────────────────────────────── Freeze Frame — P0110 — Capteur temperature admission ───────────────────────────────────────────────────────── Enregistre le : 2024-03-15 ¦ km : 187 432 RPM moteur : 1450 tr/min Vitesse vehicule : 0 km/h (arret) Temp refroidissement: 87 degC Temp admission : -40 degC (ERREUR capteur deconnecte) Pression MAP : 980 mbar Tension batterie : 13.6 V Mode EGR : 12 % >> Diagnostic : capteur MAT deconnecte ou court-circuit

## 4.4  Detection d'interdependances

Le BECM (Body Electronic Control Module) est interconnecte avec presque tous les autres ECU. Un probleme BECM peut generer de faux codes partout. DiagRover detecte ce pattern automatiquement.

DIAGNOSTIC AVANCE Si BECM a un code de communication actif... Tous les codes des autres systemes sont automatiquement marques 'SUSPECT — verifier BECM d'abord'. Ne remplacez pas une piece d'un autre systeme avant d'avoir traite le BECM. Cette detection vous evite des heures de fausse piste.

05 DONNEES EN TEMPS REEL

# 5. Donnees Live

## 5.1  Moteur TD5 — Parametres disponibles

| Parametre | Unite | Notes |
| --- | --- | --- |
| Regime moteur | tr/min |  |
| Vitesse vehicule | km/h |  |
| Tension batterie | V | Alerte si < 11.5V ou > 14.8V |
| Temperature refroidissement | degC | Alerte seuil configurable |
| Temperature carburant | degC |  |
| Temperature air admission (MAT) | degC |  |
| 5 temperatures supplementaires | degC | Capteurs supplementaires moteur |
| Pression MAP / turbo | mbar | Diagnostic suralimentation |
| Pression ambiante | mbar |  |
| Debit air (MAF) | kg/h |  |
| Position papillon — 4 pistes | V | Diagnostic corps de papillon |
| Modulation EGR | % |  |
| Position EGR inlet | % |  |
| Balance de puissance (5 cylindres) | W | Contribution de chaque cylindre — diagnostic injecteur sans depose |
| Erreur de regime calculee | tr/min |  |

## 5.2  Moteur GEMS V8 — Parametres disponibles

- Regime moteur, vitesse, tensions, temperatures

- Richesse melange lambda / sondes O2 amont et aval

- Avance allumage (degres)

- Trim carburant court terme et long terme (%)

- Charge moteur calculee (%)

## 5.3  Suspension SLS — Parametres disponibles

- Hauteur caisse sur les 4 coins (mm) — valeurs absolues

- Mode actif : Normal / High / Low / Access

- Etat compresseur (on/off)

- Etat de chaque electrovanne (ouverte/fermee)

## 5.4  ABS / Controle de traction

- Vitesse de chaque roue : AVG / AVD / ARG / ARD (km/h)

- Declenchement ABS actif (flag booleens)

- Declenchement controle de traction actif

## 5.5  Frequence d'echantillonnage

| Mode | Frequence (7 PIDs) | Note |
| --- | --- | --- |
| Nanocom (reference) | 0.8 Hz | Reference marche |
| STN1110 AT sequentiel | 1.6 Hz | x2 vs Nanocom |
| STN1110 STPX multi-PID | ~5 Hz | x6 vs Nanocom — mode par defaut DiagRover |
| ISO14230 direct (Phase 3) | >10 Hz | Mode avance — ECU NNN uniquement |

TECHNIQUE Strategie STPX multi-PID DiagRover groupe plusieurs PIDs en une seule trame STPX pour maximiser la frequence : STPX H:7DF,D:010C0D050B11 -> 5 PIDs en 110ms. Fallback automatique vers mode sequentiel si l'ECU ne supporte pas le multi-PID.

06 COMMANDES ET TESTS ACTUATEURS

# 6. Commandes et Tests Actuateurs

DiagRover permet d'activer directement les actuateurs du vehicule depuis le PC. Chaque commande envoie une instruction KWP2000 ou CAN directement a l'ECU concerne, exactement comme le faisait le Testbook T4.

SECURITE Precautions avant toute actuation Assurez-vous que le vehicule est a l'arret, frein de stationnement serre, avant toute activation d'actuateur. Certaines commandes (pompe ABS, injecteurs) ne doivent etre executees que par un utilisateur qui comprend les risques.

## 6.1  Sorties moteur (ECU Td5 / GEMS)

| Commande | ECU cible | Usage diagnostique |
| --- | --- | --- |
| Pompe a carburant (on/off) | EMS | Tester la pompe sans demarrer |
| Bougies de prechauffage (on/off) | EMS | Verifier le relais et le circuit |
| Vanne EGR — ouverture forcee (%) | EMS | Tester le deplacement physique de la vanne |
| Modulateur wastegate (% duty cycle) | EMS | Verifier l'electrovanne wastegate turbo |
| Temoin moteur MIL (on/off) | EMS | Test tableau de bord |

## 6.2  Test injecteurs — Power Balance

La fonction Power Balance est l'une des plus puissantes de DiagRover pour le Td5. Elle coupe chaque injecteur individuellement et mesure la chute de regime. Un injecteur defaillant se traduit par une chute de regime nulle ou tres faible.

DiagRover — Test Power Balance Td5 ────────────────────────────────────────────────────────── Test Power Balance — Coupure sequentielle des injecteurs Moteur au ralenti — Ne pas accelerer pendant le test ───────────────────────────────────────────────────────── Cyl 1 : coupure 3s -> chute 85 tr/min PASSE Cyl 2 : coupure 3s -> chute 83 tr/min PASSE Cyl 3 : coupure 3s -> chute 12 tr/min ATTENTION Cyl 4 : coupure 3s -> chute 87 tr/min PASSE Cyl 5 : coupure 3s -> chute 85 tr/min PASSE >> Injecteur 3 suspect — contribution anormalement faible >> Recommandation : nettoyer ou remplacer injecteur 3 >> Code IMA injecteur 3 : J (valeur actuelle)

## 6.3  Suspension SLS — Commandes directes

- Monter / descendre chaque coin independamment

- Forcer le mode acces (position basse pour entree/sortie)

- Forcer la haute garde au sol (off-road)

- Activer le compresseur directement

- Tester chaque electrovanne individuellement — entendre si elle clique

## 6.4  Freins ABS — Tests

- Tester la pompe de retour ABS

- Tester chaque electrovanne de roue (4 roues independamment)

- Procédure de purge electronique des freins — activation sequentielle ABS

## 6.5  Carrosserie BCU — Commandes

- Verrouillage et deverrouillage de toutes les portes

- Ouverture du coffre

- Test klaxon

- Test phares / feux

- Verification etat de verrouillage de chaque porte

07 REGLAGES ECU ET CODAGE INJECTEURS

# 7. Reglages ECU

## 7.1  Codage des injecteurs Td5

Chaque injecteur Td5 a un code de compensation IMA (Injector Metering Accuracy) grave sur sa carrosserie. Ce code doit etre programme dans l'ECU pour que l'injecteur fonctionne correctement. DiagRover gere la programmation selon le type d'ECU detecte (NNN ou MSB).

DiagRover — Codage injecteurs Td5 ────────────────────────────────────────────────────────── Type ECU : NNN ¦ Map : 10P ¦ Plage valide : A-U (0-15) ───────────────────────────────────────────────────────── Injecteur 1 : code actuel G -> nouveau code H OK Injecteur 2 : code actuel K -> code inchange K OK Injecteur 3 : code actuel J -> nouveau code M OK Injecteur 4 : code actuel C -> code inchange C OK Injecteur 5 : code actuel N -> code inchange N OK >> Codes ecrits et verifies ¦ Reset adaptation moteur... >> ATTENTION : code > 15 refuse (ECU NNN, hors plage)

## 7.2  Type d'accelerateur

- Lire le type actuel : 2 voies (2-Way) ou 3 voies (3-Way)

- Modifier le type selon le corps de papillon installe

- Reset de l'apprentissage papillon apres modification ou nettoyage

## 7.3  Resets et initialisations

| Reset adaptations moteur | Efface les valeurs apprises : trim carburant, apprentissage papillon. A faire apres remplacement pieces |
| --- | --- |
| Reset intervalle service | Reinitialisation de l'indicateur de vidange / revision |
| Effacement voyants | Extinction ciblee : ABS, SLS, ACE, MIL, carrosserie — ou global tous modules |
| Reset adaptation boite ZF | La boite reapprend le style de conduite apres vidange ou remplacement |

08 IMMOBILISEUR ET PROGRAMMATION CLES

# 8. Immobiliseur et Cles

DiagRover gere la totalite du systeme d'immobilisation du vehicule via le protocole KWP2000 slow init (5-baud init obligatoire). Cette fonction etait auparavant reservee au Testbook T4 officiel.

SECURITE Programmation cles — contexte obligatoire La programmation de cles requiert le code de securite (security code) de l'ECU. DiagRover lit ce code mais ne peut pas le generer sans l'ECU. En cas de perte totale des cles, une intervention specialiste reste necessaire pour la premiere cle.

## 8.1  Lecture de l'etat immobiliseur

- Lire l'etat actuel : arme, desarme, en erreur

- Lire le code de securite necessaire pour l'apprentissage cle

- Identifier combien de cles sont programmees (max 4)

## 8.2  Programmation d'une nouvelle cle

- Lire le code de securite depuis l'ECU

- Inserer la cle vierge dans le contact

- DiagRover envoie la sequence d'apprentissage KWP2000

- La cle est associee a l'ECU — tester le demarrage

- Repeter pour chaque cle supplementaire (max 4 cles)

## 8.3  Suppression d'une cle perdue

En cas de perte d'une cle, DiagRover peut la supprimer de la memoire ECU pour empecher qu'elle soit utilisee par un tiers. La procedure necessite au moins une cle valide pour s'authentifier.

## 8.4  Resynchronisation ECU / BECM

Apres remplacement d'un ECU moteur ou d'un BECM, la synchronisation securite est perdue et le vehicule refuse de demarrer. DiagRover guide la procedure de resynchronisation pas a pas.

DiagRover — Resynchronisation ECU/BECM ────────────────────────────────────────────────────────── Procedure : Remplacement ECU moteur ───────────────────────────────────────────────────────── Etape 1/5 : Lecture code securite BECM ... OK (code: XXXX) Etape 2/5 : Connexion nouvel ECU detectee Etape 3/5 : Ecriture VIN dans nouvel ECU ... OK Etape 4/5 : Synchronisation code securite ... OK Etape 5/5 : Test demarrage ... MOTEUR DEMARRE VERT Resynchronisation complete — systeme operationnel

09 CODAGE ZCS — OPTIONS VEHICULE

# 9. Codage ZCS (Zone Coding System)

Le ZCS contient l'ensemble des options codees dans le BCU : marche du vehicule, equipements optionnels, presence ou absence de systemes. DiagRover permet de lire et modifier ces options, notamment lors de conversions mecaniques.

## 9.1  Suppressions d'options — Conversions mecaniques

### Suppression suspension pneumatique (SLS delete)

Quand la suspension pneumatique est remplacee par des ressorts mecaniques, le BCU continue de detecter l'absence du systeme SLS et maintient les voyants allumes en permanence.

- Desactiver l'option SLS dans le ZCS du BCU

- Effacer tous les codes defauts SLS residuels

- Verifier que le BCU ne genere plus de codes SLS

- Les voyants SLS s'eteignent definitivement

### Suppression ACE (Active Cornering Enhancement)

Meme procedure lors de la depose du systeme ACE (Disco II uniquement).

- Desactiver l'option ACE dans le ZCS du BCU

- Effacer les codes defauts ACE

- Extinction des voyants associes

NOTE Suppressions ZCS definitives Les suppressions d'options ZCS (SLS, ACE) sont definitives tant que le BCU n'est pas reinitialise. L'effacement de codes sans suppression ZCS est temporaire — les codes reviendront si la cause physique n'est pas traitee.

## 9.2  Codage ECU de remplacement

| Lire le ZCS actuel | Lecture de la configuration complete du BCU existant |
| --- | --- |
| Ecrire le ZCS | Transferer la configuration vers un BCU neuf ou de remplacement |
| Coder le VIN | Programmer le VIN dans un ECU de remplacement |
| Cloner configuration | Copier integralement la config d'un ECU vers un autre |

10 PROCEDURES GUIDEES

# 10. Procedures Guidees

Chaque procedure se deroule etape par etape, avec validation obligatoire a chaque etape. DiagRover ne passe pas a l'etape suivante tant que la precedente n'est pas confirmee. Le protocole peut etre repris a tout moment en cas d'interruption.

## 10.1  Procedures disponibles

| Procedure | Description |
| --- | --- |
| Calibration suspension SLS | Apres remplacement d'un capteur de hauteur — etalonnage des 4 coins |
| Apprentissage papillon | Apres nettoyage ou remplacement du corps de papillon — reset et reapprentissage |
| Purge electronique des freins | Activation sequentielle des vannes ABS — purge sans assistant humain |
| Reset service | Reinitialisation compteur vidange / revision kilometrage |
| Remplacement BCU | 5 etapes : lecture ancien BCU, codage ZCS, VIN, cles, test |
| Remplacement ECU moteur | Sequence VIN + immobiliseur — evite le blocage demarrage |
| Codage nouvelle cle | Associer cle vierge ou de remplacement, supprimer cle perdue |
| Association telecommandes | Jusqu'a 4 telecommandes par vehicule |

## 10.2  Exemple : Calibration SLS apres remplacement capteur de hauteur

DiagRover — Calibration SLS — Capteur AVG ────────────────────────────────────────────────────────── Procedure : Calibration SLS apres remplacement capteur AVG ───────────────────────────────────────────────────────── Etape 1/6 : Verification connexion SLS ... OK Etape 2/6 : Mettre vehicule en position ROUTE (mode normal) Hauteur actuelle AVG : 182mm -> [ OK ] Etape 3/6 : Mesurer hauteur physique AVG a la regle : ___mm Saisir valeur : [ ] -> 185mm saisi Etape 4/6 : Ecriture offset capteur AVG ... OK Etape 5/6 : Test montee en position HIGH ... Hauteur AVG mesuree : 222mm VERT (+37mm) Etape 6/6 : Test retour position ROUTE ... Hauteur AVG : 185mm VERT Calibration validee

11 MULTIMETRE INTEGRE (VOM)

# 11. Multimetre Integre

Le shield Nano embarque un multimetre complet. Pas besoin d'un instrument separe pour les mesures electriques courantes — DiagRover affiche les mesures VOM directement dans l'interface, avec le diagnostic OBD simultane.

## 11.1  Capacites de mesure

| Fonction | Plage | Resolution | Usage typique |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltmetre DC — Canal A0 | 0 – 20V | ~5mV | Batterie, circuits 12V |
| Voltmetre DC — Canal A1 | 0 – 15V | ~3.6mV | Capteurs 5V/12V |
| Voltmetre DC — Canal A2 | 0 – 3.3V | ~0.8mV | Capteurs 3.3V |
| Ohmmetre (pont Wheatstone) | 100Ω–100kΩ | variable | Capteurs, harnais |
| Test de continuite | — | — | Bip sonore si continuite < 10Ω |
| Amperemetre (INA219) | 0 – 3.2A | ~100µA | Courant actionneurs |
| Frequencemetre (D2) | signal PWM | 15.6ns | Signal injecteur, capteurs PWM |

## 11.2  Export et historique

- Calibration par canal — via tension de reference connue (non-linearite ADC nRF52840 : +/-1%)

- Historique des mesures avec horodatage

- Export CSV des mesures VOM

- Affichage simultane avec les donnees OBD en mode live

12 NOUVELLES FONCTIONNALITES — APPROCHE USER CENTERED

# 12. Nouvelles Fonctionnalites

Ces fonctionnalites complement l'architecture existante de DiagRover avec une couche d'intelligence et d'ergonomie orientee usage reel. Elles sont issues de l'analyse des situations concretes d'utilisation.

| VERDICT NOUVEAU | Verdict de securite global Premiere chose affichee a chaque session : ROULER / AVEC PRECAUTION / NE PAS ROULER. Base sur l'analyse combinee de tous les codes actifs. Pas un menu — une reponse. |
| --- | --- |
| INTERCO NOUVEAU | Detection d'interdependances ECU Si un code de communication BECM est actif, tous les autres codes sont marques SUSPECT automatiquement. Evite de remplacer des pieces sur de fausses alertes. |
| PATHOL NOUVEAU | Base pathologies Disco II / P38 800+ defauts recurrents documentes : corrosion loom, compresseur SLS, joints Td5, condensateurs BECM P38... Affichage automatique quand le code correspond a une pathologie connue. |
| GUIDE NOUVEAU | Diagnostic guide par symptome Pas de code mais un symptome — bruit, vibration, consommation ? Decrivez-le et DiagRover genere un arbre de diagnostic KWP2000 adapte a votre ECU exact. |
| DIY NOUVEAU | Score de faisabilite DIY Pour chaque reparation : niveau requis (1-5), outillage necessaire, temps estime, risque d'erreur. Sachez avant de commencer ce qui est dans vos cordes. |
| COMPARE NOUVEAU | Comparaison avant/apres Snapshot de tous les parametres live avant une intervention. Apres reparation, comparaison automatique pour confirmer que l'action a eu l'effet voulu. |
| AGENDA NOUVEAU | Echeancier preventif Suivi des intervals de maintenance bases sur le kilometrage ECU et vos interventions : vidange, filtre carburant Td5, joints SLS, bougies GEMS, courroie... Alertes avant les echeances. |
| MODE G NOUVEAU | Mode Garage Interface simplifiee : texte 40% plus grand, zones tactiles, fond sombre, pas de mise en veille. Navigation par ENTREE et fleches uniquement. Reprise automatique en cas de fermeture accidentelle. |
| RAPPORT NOUVEAU | Rapport PDF session Generation automatique : codes, traductions, freeze frames, donnees live cles, verdict securite, recommandations. Partageable avec un specialiste Land Rover. |
| JOURNAL NOUVEAU | Journal de bord vehicule Historique complet par VIN : toutes les sessions, codes vus, interventions enregistrees, pieces remplacees, notes libres. La memoire de votre vehicule, structuree. |

13 REFERENCE PROTOCOLES PAR ECU

# 13. Reference Protocoles

## 13.1  Discovery II — Tableau complet

| ECU | Protocole | Commande AT | Adresse CAN | MY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moteur TD5 | KWP2000 fast init | ATSP4 | 0x7E0 / 7E8 | 98-04 |
| Moteur GEMS V8 | ISO 9141-2 | ATSP3 | 0x7E0 / 7E8 | 98-04 |
| BCU carrosserie (MY02+) | CAN 500kbps | ATSP6 | 0x760 | 02-04 |
| BCU carrosserie (MY98-01) | K-Line KWP slow | ATSP5 | — | 98-01 |
| ABS / ETC | CAN | ATSP6 | 0x7A8 | 98-04 |
| SLS Suspension | CAN (ISO-TP) | ATSP6 | 0x730 | 98-04 |
| Immobiliseur | KWP2000 slow init | ATSP5 | — | 98-04 |

## 13.2  Timeouts adaptatifs ATST

| Mode Live Data (ATST20 = 80ms) | P2 max TD5 = 50ms. Marge x1.6. Maximum de reactivite pour les donnees temps reel. |
| --- | --- |
| Mode Diagnostic (ATST96 = 384ms) | Securite pour ECU BCU et Immo lents. Marge suffisante pour eviter les faux UNABLE TO CONNECT. |
| Mode Programmation (ATSFF = 1020ms) | Timeout maximum. Aucun risque de coupure pendant une ecriture ECU. |

## 13.3  Keep-alive KWP2000

L'ECU TD5 ferme la session KWP2000 apres 5 secondes d'inactivite (P3 max ISO14230). Le firmware Nano envoie automatiquement le service Tester Present (0x3E) toutes les 2.5 secondes si aucune commande n'est en cours.

Condition : millis() - last_cmd_ms > 2500

Action    : sendAT('3E')  -> STN1110 -> ECU

Reponse   : 7E8 01 7E    -> session maintenue

AUTOMATIQUE Le keep-alive est transparent L'utilisateur n'a rien a faire. En mode live data actif (PIDs toutes les 500ms), les requetes maintiennent naturellement la session. Le timer keep-alive ne s'active que lors des pauses de l'utilisateur.

14 PROGRAMMATION ECU — PHASE 3

# 14. Programmation ECU (Phase 3)

ATTENTION Phase 3 — ECU NNN uniquement La programmation ECU est disponible uniquement sur les ECU de type NNN. Elle n'est pas compatible avec les ECU MSB. DiagRover refuse tout acces Phase 3 si le type ECU n'est pas NNN confirme.

## 14.1  Fonctions disponibles

- Sauvegarde complete du firmware ECU (backup obligatoire avant toute intervention)

- Lecture memoire flash par adresse (service SID 0x23)

- Reprogrammation de la cartographie moteur (flashage)

- Mecanisme brick-proof : l'ECU ne peut booter qu'apres une ecriture complete et verifiee

## 14.2  Procedure de sauvegarde

- Confirmer type ECU NNN (detecte en debut de session)

- Selectionner 'Sauvegarde firmware'

- DiagRover lit la memoire flash par blocs via SID 0x23

- Verification CRC de chaque bloc

- Fichier .bin sauvegarde avec timestamp et VIN

- Confirmation de la sauvegarde complete avant toute ecriture

## 14.3  Ne pas confondre avec le tuning

DiagRover Phase 3 est un outil de restauration et de maintenance — pas de tuning. Il permet de restaurer un firmware officiel Land Rover sur un ECU corrompu ou apres remplacement. Il ne genere pas de cartographies personnalisees.

15 RAPPORTS ET JOURNAL DE BORD

# 15. Rapports et Journal de Bord

## 15.1  Rapport PDF de session

A la fin de chaque session, DiagRover peut generer un rapport PDF complet. Ce rapport est pret a etre partage avec un specialiste ou conserve dans vos archives.

- Resume des ECU scannes et de leur etat

- Liste complete des codes avec traduction francaise

- Verdict de securite et recommandations

- Freeze frames pour chaque code actif

- Donnees live enregistrees pendant la session

- Notes libres de l'utilisateur

## 15.2  Journal de bord vehicule

Le journal de bord se construit automatiquement. Chaque session genere une entree avec les codes vus, les actions realisees, et le kilometrage lu depuis l'ECU. L'utilisateur peut enrichir chaque entree.

| Historique sessions | Date, km, codes presents, actions realisees |
| --- | --- |
| Journal reparation | Intervention, pieces remplacees, resultat |
| Comparaison sessions | Les memes codes reviennent-ils ? |
| Notes libres | Observations de l'utilisateur par session |
| Export CSV | Donnees live brutes pour analyse Excel ou Python |

## 15.3  Gestion multi-vehicules

- Profils sauvegardes par VIN dans SQLite

- Type ECU (NNN/MSB) memorise — pas de redetection a chaque connexion

- Protocoles memorises par module (ATSP4, ATSP5, ATSP6...)

- Fallback protocole sauvegarde — si ATSP4 echoue, ATSP5 tente automatiquement

16 CHECKLIST ASSEMBLAGE ET PREMIERE MISE EN SERVICE

# 16. Checklist Assemblage

## 16.1  Assemblage materiel

### Etape 1 — Commander le cable DB9 -> J1962 en premier

- Commander 'OBD2 DB9 female to J1962 male' (~3€ AliExpress)

- Verifier le pinout a reception : DB9 pin2=K-Line, pin3=CAN High

### Etape 2 — Rails de puissance shield

- Rail 3.3V : pin 3.3V Nano -> rangee shield

- Rail GND : pin GND Nano -> rangee shield

- Test continuite multimetre — aucun court-circuit

### Etape 3 — Circuit VOM

- Pont diviseur A0 : 33kΩ / 5.6kΩ soudes

- Pont diviseur A1 : 10kΩ / 2.7kΩ soudes

- Pull-down 10kΩ sur A2

- Module INA219 I2C (VCC/GND/SDA/SCL)

- Jacks banane fixes sur bord shield

### Etape 4 — Liaison STN1110

- Fil D0 Nano -> TX SparkFun

- Fil D1 Nano -> RX SparkFun

- GND Nano -> GND SparkFun (masse commune OBLIGATOIRE)

## 16.2  Tests sans vehicule

- Loopback UART : relier D0<->D1, verifier echo sur terminal

- USB CDC detecte sur PC (port COM virtuel)

- Tensions VOM a vide : tous canaux a 0.0V confirme

- Lancer DiagRover : ATZ -> STN1110 vX.X.X confirme

## 16.3  Premier branchement vehicule

- Contact cle ON (pas de demarrage moteur)

- ATRV -> 12.x V confirme (alimentation STN1110 OK)

- Scan auto -> NNN ou MSB detecte et sauvegarde

- ECU moteur TD5 -> premier PID (RPM) valide

- BCU -> reponse sur CAN (ATSP6) ou K-Line (ATSP5)

- Scan global complet -> tableau sante vehicule affiche

17 GLOSSAIRE TECHNIQUE

# 17. Glossaire

| ABS | Anti-lock Braking System — systeme antiblocage des roues |
| --- | --- |
| ACE | Active Cornering Enhancement — correcteur electronique de roulis (Disco II uniquement) |
| AT / ATSP | Commandes 'ATtention' envoyees au STN1110 pour configurer le protocole OBD |
| ATST | AT Set Timeout — delai maximum d'attente de reponse ECU en centaines de ms |
| BCU / BECM | Body Control/Electronic Control Module — calculateur carrosserie central |
| CAN | Controller Area Network — bus de communication serie entre ECU |
| CDC | Communication Device Class — le Nano apparait comme port serie USB sans driver |
| DTC | Diagnostic Trouble Code — code de defaut standardise |
| ETC | Electronic Traction Control — controle electronique de traction |
| Freeze Frame | Instantane des valeurs capteurs au moment du declenchement d'un code DTC |
| GEMS | Generic Engine Management System — gestion moteur V8 Land Rover |
| IMA | Injector Metering Accuracy — code de calibration injecteur Td5 |
| ISO 9141-2 | Protocole serie K-Line pour ECU ancienne generation (GEMS) |
| J1962 | Connecteur OBD-II standardise — prise 16 broches sous le tableau de bord |
| KWP2000 | Keyword Protocol 2000 (ISO14230) — protocole de diagnostic TD5, BCU, Immo |
| MSB | Type ECU Td5 — codes injecteurs modulo 4 (plage 0-3 uniquement) |
| NNN | Type ECU Td5 — codes injecteurs modulo 16 (plage 0-15 selon map) |
| OBD-II | On-Board Diagnostics II — standard de diagnostic embarque |
| PID | Parameter IDentifier — identifiant d'un parametre de donnee live |
| Power Balance | Test de contribution de chaque cylindre par coupure sequentielle des injecteurs |
| RAVE | Range Rover And Vehicle Engineering — documentation technique officielle LR |
| SLS | Self-Levelling Suspension — suspension pneumatique auto-nivelante |
| SQLite | Base de donnees locale legere — profils vehicules, historique sessions |
| STN1110 | Puce OBD-II multi-protocoles SparkFun — equivalent du transceiver VCSI Omitec |
| STPX | Commande STN1110 etendue pour grouper plusieurs PIDs en une trame |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter — liaison serie Nano <-> STN1110 |
| VCSI | Vehicle Communication Serial Interface — boitier Omitec du Testbook T4 original |
| VIN | Vehicle Identification Number — numero d'identification 17 caracteres |
| VOM | Voltmetre-Ohmmetre-Multimetre — multimetre integre dans le shield Nano |
| ZCS | Zone Coding System — bloc de configuration options vehicule dans le BCU |
| ZF 4HP22 | Boite automatique 4 rapports ZF — Disco II et P38 |

DiagRover Discovery II · Range Rover P38 · 1998–2004 Arduino Nano 33 BLE + SparkFun STN1110 · ~77€ CONNECTER • LIRE • COMPRENDRE • REPARER github.com/JulienBoucherDesign/Diagrover